|  | BTS SIO Services Informatiques aux Organisations |  |
| --- | --- | --- |
|  | Option | SISR |
|  | Session | 2020/21 |

| Nom et prénom : Fabien CHEVALIER | Activité professionnelle N° | 08 |
| --- | --- | --- |

| NATURE DE L'ACTIVITE | Réalisation d'une infrastructure intégrant la VOIP avec PacketTracer |
| --- | --- |
| Contexte | Atelier en classe |
| Objectifs | Simuler un réseau embarquant la VOIP |
| Lieu de réalisation | H3 Campus |

SOLUTIONS ENVISAGEABLES

- /

| DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE |  |
| --- | --- |
| Conditions initiales | Projet PackeTracer vierge |
| Conditions finales | Simulation fonctionnelle d’un réseau VOIP avec un serveur DHCP |
| Outils utilisés | CISCO Packet Tracer |

| CONDITIONS DE REALISATION |  |
| --- | --- |
| Matériels | Router CISCO 2811, Switch 2960-24TT, Ip Phone 7960 |
| Logiciels | Packet Tracer |
| Durée | 4h |
| Contraintes | / |

| COMPETENCES MISES EN OEUVRE POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE |  |
| --- | --- |
| Code | Intitulé |
| Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution | ▸Traiter des demandes concernant les services réseau et système, applicatifs |
| Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | ▸Réaliser les tests d’intégration et d’acceptation d’un service ▸Déployer un service |
| DEROULEMENT DE L'ACTIVITE |  |
| I/ Présentation Cette activité consiste en la réalisation d'une simulation d'un réseau intégrant la VOIP avec Packet Tracer. Pour ce faire, j'ai besoin de : - Un routeur faisant office de serveur DHCP - Un routeur faisant office de modem VOIP - 2 téléphones IP - 3 postes clients fixe - Une imprimante Voici à quoi ressemble ma maquette : II/ Configuration du serveur DHCP Le POOL du serveur DHCP est le suivant : ip dhcp pool DATA network 192.168.10.0 255.255.255.0 default-router 192.168.10.254 Quand au MODEM: ip dhcp pool VOIP network 192.168.20.0 255.255.255.0 default-router 192.168.20.254 option 150 ip 192.168.20.254 Les données à destination des postes clients transiterons donc sur le VLAN 10, et la VOIP sur le VLAN 20. III/ Configuration du MODEM téléphonie Nous avons ici 2 téléphones à ajouter. Pour les ajouter, les commandes CISCO suivants sont à taper: telephony-service max-ephones 3 max-dn 3 ip source-address 192.168.20.254 port 2000 Puis, pour ajouter nos téléphones: ephone-dn 1 number 1010 ephone-dn 2 number 002 IV/ Configuration des SWITCHS Les 3 switchs doivent avoir nos VLAN d'intégrés à leur base de donnée: vlan 10 name DATA vlan 20 name VOIP a) Configuration du Switch0: Le switch0 relie le modem et le serveur DHCP. Le port relié au serveur DHCP sera configuré en ACCESS sur le VLAN 10. Le port relié au MODEM en access sur le VLAN 20, configuré comme VLAN voix: int fa/1 switchport mode access switchport access vlan 10 int fa/2 switchport mode access switchport access vlan 20 switchport voice vlan 20 Tout les autres ports seront configuré en ACCESS VLAN 10 avec VOICEVLAN 20: int range fa/3-23 switchport access vlan 10 switchport voice vlan 20 Le port 24 reliant les autres switchs sera configuré en mode TRUNK int fa/24 switchport mode trunk b) Configuration du Switch1: La configuration du switch1 est similaire au switch 0. Seul l'interface fa0/1 change: int fa0/1 switchport mode access switchport access vlan 10 switchport voice vlan 20 Le port 24 est aussi configuré en TRUNK. c) Configuration du switch 2 Elle est identique au switch 1. |  |

CONCLUSION

Enseignements tirés de l’activité, problèmes rencontrés, démarches et solutions.

EVOLUTION POSSIBLE